牧利安硬件设施设备安装维护说明

撰写人：李杰

撰写时间：2025年8月29日

文件版本：V1.0

更改记录

| 更改人 | 更改时间 | 更改内容 | 版本号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 李杰 | 20250829 | 首次撰写 | V1.0 |

目录

一、芯片耳标	1

第三方厂家耳标：	1

1、莱普生耳标：	1

2、科智牧耳标：	1

二、数字耳标牌	2

三、 耳标钳	2

四、 网关	4

第三方网关：	4

1、莱普生网关设备	4

2、科智牧网关设备	5

五、环境检测终端	6

六、现场摄像头	7

七、录像机	8

八、电脑	8

九、摄像机支架	9

十、故障排除工单	10

一、芯片耳标

第三方厂家耳标：

1、莱普生耳标：

- 材质：TPU+尼龙

- 电池寿命：>=36个月

- 通讯方式：2.4G

- 传输距离：150米

- 工作温度：-40℃ to +65℃（无结冰）

- 测温精度：0.1℃

- 防水防尘：IP67

- 上报频率：默认5min上传一次

- 功能：支持温度、运动量采集、支持发情、健康预警，支持脱落、离线报警。

- 示意图如图1所示：

- 图 1 莱普生耳标示意图

- 安装说明：见耳标钳附录。

2、科智牧耳标：

- 型号：JY-DT031B

- 电池寿命：36个月

- 通讯方式：BLE

- 传输距离：100米以上，最远200米

- 工作温度：-30℃~60℃

- 测温范围：0℃—50℃（30℃—43℃之间精确到0.1℃）

- 防水防尘：IP67

- 上报频率：默认20min上传一次

- 功能：支持温度、计步采集、电子围栏（基站定位）、自动盘点。

- 示意图如图2所示：

- 图 2 科智牧耳标示意图

- 安装说明：见耳标钳附录。

二、数字耳标牌

- 带字耳标牌材质：PE+EVA；

- 无字耳标牌材质：TPU。

- 标牌数字：牛只编号。

- 示意图如图3所示：

- 图 3 耳标牌示意图

- 安装说明：见耳标钳附录。

- 耳标钳

- 材质：铝合金，大小24X6cm

- 使用方法如图4所示：

- 图 4 耳标钳使用示意图

使用注意事项：在耳标钳上应当测试耳标钉和耳标孔完全处于一条直线，严格禁止不在一条直线上随意打标，容易造成牛耳受伤、浪费耳标情况，应如图5所示进行观察：

图 5 耳钉与耳标孔垂直

- 耳标安装位置严格按照耳标钳使用说明执行。

- 耳标钳安装说明：

- 成年牛：耳根（耳基部）以上5–8厘米处，选择耳廓中部最薄且无大血管穿行的位置。

- 犊牛（新生至30日龄）：耳根以上3–5厘米处，因耳廓较小需更精准定位。

- 关键避让结构：

- 血管：操作前需目视或触诊确认无可见血管（如耳大动脉分支），否则易引发出血或感染。

- 软骨：严禁直接打入软骨，否则可能导致耳标脱落、耳廓变形或慢性炎症。

- 实际操作需结合牛龄、耳廓大小调整，并确保器械消毒与操作规范性，以减少应激和并发症风险，耳标钳需垂直于耳面打入，偏斜角度≤15°，防止耳标松动或撕裂。

- 打错、打反、误打耳标应当立即咨询相关工作人员，请勿私自取标。

- 网关

第三方网关：

1、莱普生网关设备

- 设备参数：

- 供电方式市电220V，支持停电续航2天，电池容量5000mAh

- 支持最大接入耳标数量1000个

- 空旷地带通讯耳标通讯距离150米

- 支持2.4G、4G无线通讯方式

- 支持环境温度采集

- 提供GPS定位

- 防护等级：IP65。

- 示意图如图9所示：

- 图 6 莱普生网关设备

莱普生网关安装说明：

确认现场信号强度

- 提前测量场区4G信号，使用手机测量即可，信号强度正常即可计划安装

确认网关安装位置

- 安装高度2~3米，接入220V市电，按下机身上按钮，红色指示灯亮起，供电完毕。

- 尽可能避免淋雨、暴晒、直射阳光等恶劣情况，避光条件。

- 天线位置严格按照图片顺序接入，不可天线任意接入位置。

- 安装过程中不得弯折天线，不得有明显遮挡物、墙体，影响信号传输。

- 位置的选择需要根据牧场实际，合理布置于能够进行耳标全覆盖的位置（网关稳定覆盖半径为150米）。

网关安装固定方式

- 使用自攻螺丝或挂钩进行安装

天线安装

- 天线安装时需注意各天线的安装位置，即网关接口处的打印标记和天线上的标签一一对应，天线安装错误会导致网关无法接收到耳标信息，所以在安装前务必确保安装无误。

- 顺序如图7所示：

- 图 7 莱普生天线顺序

2、科智牧网关设备

- 设备参数：

- 型号：JYWG-BS1

- 工作温度：-40℃~70℃

- 供电方式市电220V/内置锂电池供电（24h）

- 支持最大接入耳标数量1000个

- 空旷地带通讯耳标通讯距离100米，最远200米

- 支持BLE、4G无线通讯方式

- 具有广播方式接收第三方蓝牙设备的广播数据

- 提供GPS定位

- 防护等级：IP65。

- 示意图如图8所示：

- 图 8 莱普生网关设备

科智牧网关安装说明：

确认现场信号强度

提前测量场区4G信号，使用手机测量即可，信号强度正常即可计划安装。

确认网关安装位置

- BLE网关需要架高安装在场区相对空旷区域，安装高度距地2至3米，设备需24小时不间断供电，接通220V电源即可。

- 网关与耳标之间确保无大面积金属隔断，尽量避开障碍物，以减少环境对信号的干扰。

- 位置的选择需要根据牧场实际，合理布置于能够进行耳标全覆盖的位置（网关稳定覆盖半径为100米）。

网关安装固定方式

通过固定孔位将网关固定到选定的位置。

图 10 现场安装图片

天线安装

天线安装时需注意各天线的安装位置，即网关接口处的打印标记和天线上的标签一一对应，天线安装错误会导致网关无法接收到耳标信息，所以在安装前务必确保安装无误。

五、环境检测终端

- 型号：XW-7010

- 功能：实时监测环境温湿度、气体指标。

- 覆盖范围：均匀气体空间。

- 安装高度：2-4米

- 安装方式：壁挂、吸顶安装

- 安装说明详细见：空气质量变送器安装指导.docx

- 主要为电源接线，网络接线，通讯接线，如下图所示。

- 图 9 环境检测终端部件连接图

六、现场摄像头

- 型号DS-2CD3T66WDV3-I3(6mm)

- 最高分辨率可达3200 × 1800 @20 fps

- 支持越界侦测，区域入侵侦测

- 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态

- 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m

- 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风

- 符合IP66防尘防水设计，可靠性高

- 接线及安装方法：

- 安装说明：

- 安装位置及高度按实际使用需求安装，尽可能减少盲区。

七、录像机

- 型号DS-7832N-R2

- 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；

- 支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；

- 解码性能强劲，最大支持12路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码）；

- 支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；

- 支持HDMI与VGA输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出；

- 自带2个SATA接口，最大支持满配10T硬盘；

- 支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；最大支持4/8/16/16路本地同步回放；

- 外观如图10所示：

- 图 10 录像机示意图

- 安装说明见摄像头接线、安装说明。

八、电脑

- 基本信息：Intel i5 +16G内存+1T硬盘+32寸显示屏（带系统）

- 电脑接线示意图如图11所示：

- 图 11 电脑机箱接线示意图

九、摄像机支架

- 支架如图所示：

- 图 12 摄像头安装支架

- 摄像机支架安装说明：

- 使用膨胀螺丝固定支架，尽可能避免淋雨、暴晒、直射阳光等恶劣情况；

- 安装过程中摄像头应当避免磕碰、掉落发生，不得划伤摄像机镜头；

- 安装线路应当使用束线带固定；

- 各种设备异常情况分析须在此基础上完善：

十、故障排除工单

| 故障排除工单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工单编号：_________ | 报修时间：_________ | 报修地点：_________ | 优先级：□紧急 □高 □中 □低 |
| 故障设备类型 | 故障现象具体描述 |  | 排查步骤 |
| 耳标 | 1、牛只耳标是否松动 |  | 是○ 否○ |
|  | 2、牛只耳标是否在网关接收范围内 |  | 是○ 否○ |
|  | 3、牛只耳标正常上线 |  | 是○ 否○ |
| 网关 | 1、网关指示灯是否正常工作 |  | 是○ 否○ |
|  | 2、网关网线是否松动 |  | 是○ 否○ |
|  | 3、网关是否正常上线 |  | 是○ 否○ |
| 摄像头 | 1、摄像头是否被遮挡 |  | 是○ 否○ |
|  | 2、摄像头红外灯是否亮起（夜间观察） |  | 是○ 否○ |
|  | 3、摄像头角度是否偏移 |  | 是○ 否○ |
| 系统 | 1、系统服务器CPU是否占用过高 |  | 是○ 否○ |
|  | 2、系统是否内存不足 |  | 是○ 否○ |
|  | 3、系统是否最新版本 |  | 是○ 否○ |
|  | 4、数据库是否正常运行 |  | 是○ 否○ |
| 网络 | 1、无线AP位置是否被金属遮挡 |  | 是○ 否○ |
|  | 2、无线设备是否数量连接过多 |  | 是○ 否○ |
|  | 3、无线设备是否天线损坏 |  | 是○ 否○ |
|  | 4、无线设备是否有信道干扰 |  | 是○ 否○ |
| 环境传感器 | 1、环境传感器接口是否松动 |  | 是○ 否○ |
|  | 2、环境传感器接收数据是否准确 |  | 是○ 否○ |
|  | 3、环境传感器是否正常上线 |  | 是○ 否○ |
|  | 4、环境传感器电源是否损坏 |  | 是○ 否○ |
| 现场情况备注： |  |  |  |
| 备注说明： 故障分级：优先级处理等级由紧急处理到低排序依次提升 处理情况： ○已解决○未解决○需观察 紧急联系人：**电话************ 邮件：************** 工具准备：必备排查工具包括：万用表、网络测试仪，备用耳标 现场处理负责人： PoE检测仪、笔记本电脑（预装系统管理工具） 日期： |  |  |  |